SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

# W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

RGT.ZP.271.13/2014

ZA MAW IA JĄ CY:

Nazwa Zamawiającego:	Gmina Miłakowo

REGON:	510743692

NIP:	741-20-25-674

Miejscowość	14-310 Miłakowo

Adres:	ul. Olsztyńska 16

Strona internetowa:	http://milakowo-umig.bip-wm.pl/public/

Godziny urzędowania:	730-1530

Tel./fax.:	89 757 83 00/ 89 757 83 21

### CPV:  34.14.42.10-3

Zatwierdzam:

Miłakowo, 30 maja 2014 r.

### Rozdział 1 – INFORM ACJE OGÓL NE

Gmina  Ostróda  zwana  dalej  „Zamawiającym”  zaprasza  do  udziału  w postępowaniu                           o  udzielenie zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

### Rozdział 2 – OPIS PRZE DMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

Wymagania podstawowe Zamawiającego

| I. | PODWOZIE Z KABINĄ |
| --- | --- |
|  | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności ustawą z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym, (Dz.U. Nr 12 z 2009r., poz. 68 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi. |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.). |
| 1.3. | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r.Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Świadectwo dopuszczenia CNBOP musi być dostarczone wraz z pojazdem – najpóźniej w dniu jego odbioru. |
| 1.4. | Podwozie samochodu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub Certyfikat Zgodności Produktu COC zgodnego z wymaganiami WVTA (Homologacji Europejskiej). W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem należy przedstawić najpóźniej w trakcie odbioru. |
| 1.5 | Pojazd powinien odpowiadać przepisom zawartym w wymaganiach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z póżn. zm.) oraz wymaganiom minimalnym opisanym w dalszej części opracowania. |
| 1.6 | Rezerwa masy, liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia i podaną w świadectwie homologacji typu, a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu, powinna wynosić minimum 10 %. Różnica nacisków na strony, przy każdym wariancie obciążenia pojazdu, nie powinna być większa niż 3 %. |
| 1.7 | Pojazd musi spełniać wymagania Polskich Norm PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 |
| 1.8 | Samochód – fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia oraz zabudowy 2014. Podać producenta i typ podwozia. |
| 1.9 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego. |
| 1.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno– ostrzegawcze akustyczne i świetlne niebieskie: - na dachu kabiny zamontowana niska belka LED, - dodatkowe 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, - dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z tyłu pojazdu w narożnikach zabudowy, - należy także zainstalować zespół nadawczo - rozgłoszeniowy umożliwiający przekazywanie komunikatów przez osobę znajdującą się we wnętrzu pojazdu - z tyłu pojazdu zamontowana fala świetlna o kolorze pomarańczowym z Manipulatorem, - min. 2 głośniki o mocy min. 200 W, - dodatkowy sygnał ostrzegawczy pneumatyczny włączany z miejsca kierowcy. |
| 1.11 | Zamontowane na pojeździe wszystkie lampy sygnalizacyjne oraz pozostałe muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. |
| 1.12 | W kabinie pojazdu muszą być zainstalowane radiotelefony przewoźne przystosowane do pracy w sieci PSP w ilości 4 sztuk. |
| 1.13 | Podwozie pojazdu z wysokoprężnym silnikiem rzędowym z układem wtryskowym Common Rail, spełniający wymogi normy EURO 6. Silnik o mocy minimum 256 kW. |
| 1.14 | Maksymalna wysokość całkowita max. 3200 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu obsługi. Dostęp do wyżej położonego sprzętu należy ułatwić poprzez zainstalowanie podestów roboczych, w tym również otwieranych nadkoli kół tylnych, przy czym otwarcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane siłownikami gazowymi. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 1.15 | Układ napędowy 4 x 4 wyposażony w blokady mechanizmów różnicowych mostów napędowych. Należy zastosować skrzynię redukcyjną z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych. Rozłączany napęd przednich kół. Skrzynia biegów manualna, zsynchronizowana min. 12 biegowa, wyposażona w bieg pełzający do holowania bardzo ciężkich ładunków, dostosowana parametrami do oferowanego pojazdu z uwzględnieniem jego przeznaczenia. Chłodnica oleju skrzyni biegów. Zawieszenie pojazdu wyposażone w stabilizator przechyłów minimum osi tylnej. Charakterystyka zawieszenia musi być tak dobrana, aby mogło ono wytrzymywać obciążenia bez uszkodzeń we wszystkich warunkach eksploatacji. |
| 1.16 | Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina musi być wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - ogrzewanie niezależne od pracy silnika, - klimatyzację fabryczną, - uchwyt do trzymania się ratowników w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - pułki zamontowane za przedziałem kierowcy i pasażera na hełmy i maski - instalację do podłączenia ładowarek latarek w ilości 4 sztuk, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - reflektory dalekosiężne min. 2 sztuki zamontowane w osłonie przeciwsłonecznej lub na wysokości atrapy silnika, - radio fabryczne z odtwarzaczem CD, - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem, - elektrycznie sterowane wszystkie szyby boczne, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu zamontowane w zderzaku, - uchwyty na cztery aparaty oddechowe, umieszczone w tylnych oparciach tylnych siedzeń. Kabina pojazdu wyposażona w fabrycznie montowane dzienne światła LED. |
| 1.17 | Pojazd należy wyposażyć w podgrzewane lusterka boczne oraz dodatkowe lusterka ułatwiające manewrowanie, tj. umożliwiające obserwację m.in. prawego martwego pola, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie Lusterka główne po stronie kierowcy i pasażera muszą być elektrycznie sterowane z pozycji kierowcy. |
| 1.18 | Fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym (nie dopuszcza się stosowania pokrowców), odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki, Fotel dla kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości - z regulacją dostosowania do ciężaru ciała - z regulacją odległości całego fotela - z regulacją odległości samego siedziska - - z regulacją pochylenia oparcia Fotel dla pasażera(dowódcy): - z mechaniczną regulacją wysokości - z regulacją odległości całego fotela - z regulacją pochylenia siedziska - z regulacją pochylenia oparcia. |
| 1.19 | Układ elektryczny: - napięcie pokładowe 24V, - akumulatory wzmacniane 2x12 v/180Ah, - alternator wzmocniony o mocy min. 2400 W, - reduktor napięcia w kabinie 24V-12V. |
| 1.20 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania - główny wyłącznik oświetlenia skrytek - sterowanie zraszaczami - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy - kontrolka włączenia autopompy - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - wskaźnik niskiego ciśnienia - wskaźnik wysokiego ciśnienia |
| 1.21 | Pojazd wyposażony w integralny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami, stopień wykonania min. IP 44; oznakowanie CE oraz gniazdo przyłączeniowe rozłączane automatycznie przy rozruchu pojazdu, umieszczone po lewej stronie z kablem przyłączeniowym o długości min. 5m zakończonym wtyczką. |
| 1.22 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. |
| 1.23 | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |
| 1.24 | Pojazd musi posiadać kamerę cofania. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych także w nocy. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 5 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Kamera uruchamiana niezależnie. |
| 1.25 | Minimalny prześwit pod pojazdem powinien być nie mniejszy niż 300 mm, natomiast prześwit pod osią powinien być nie mniejszy niż 200 mm. (należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu). |
| 1.26 | Kąt natarcia: min. 23º |
| 1.27 | Kąt zejścia: min. 23º |
| 1.28 | Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - atrapa silnika – w kolorze grafitowym, - kabina, zabudowa – czerwony. |
| 1.29 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |
| 1.30 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od –25ºC do +50ºC. |
| 1.31 | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 1.32 | Pojemność zbiornika paliwa musi zapewnić przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. |
| 1.33 | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju. |
| 1.34 | Pojazd musi być wyposażony w system ABS. |
| 1.35 | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych, na osi tylnej podwójne. |
| 1.36 | Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe zamontowane pod przedziałem sprzętowym (jednoosobowa możliwość demontaż koła zapasowego). |
| 1.37 | Położenie środka masy samochodu. Współrzędne środka ciężkości, przy obciążeniu maksymalną masą rzeczywistą, nie powinny przekraczać współrzędnych optymalnych, zalecanych przez producenta podwozia dla pojazdu pożarniczego, na osi podłużnej, poprzecznej i pionowej. Należy dążyć do zapewnienia jak największej stateczności poprzecznej i podłużnej pojazdu. W celu zapewnienia położenia środka ciężkości tak nisko, jak to możliwe, skrytki powinny być zaprojektowane w miarę możliwości tak, aby najcięższe wyposażenie umieszczać w najniższych częściach pojazdu. |
| II. | Zabudowa pożarnicza: |
| 2.1 | - Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3200 mm. - Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję – z użyciem stali nierdzewnej i aluminium lub całkowicie z materiałów kompozytowych. - Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej blachy aluminiowej - Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz - Po trzy skrytki sprzętowe na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1) - Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana osłona ochronno-maskująca, lub układ równoważny. |
| 2.2 | Dach zabudowy musi być oświetlony i wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu musi być wykonana przeciwpoślizgowo, a obrzeża zabezpieczone balustradą ochronną. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową boczną z wbudowanymi lampami roboczymi, o wysokości dopasowanej do wysokości kabiny pojazdu. |
| 2.3 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.4 | Na podeście zamontowane działko wodno- pianowe z deflektorem o regulowanej wydajności min. 3200 l/min spełniające wymagania PN-91/M-51270. Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. |
| 2.5 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.6 | Drabina do wejścia na dach składana, wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu anty poślizgowym. |
| 27 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w min. 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne oraz uchwyty z rolkami na drabinę dwuprzęsłową wysuwną z podporami, uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice itp.(miejsce mocowania skrzyni, drabiny itp. do uzgodnienia podczas realizacji). |
| 2.8 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie muszą być zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z anodowanego aluminium, wyposażonymi w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego. Musi być zainstalowany podest otwierany nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |
| 2.9 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. |
| 2.10 | Pojazd musi być wyposażony w oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu zapewniające min. natężenie światła 5 lx w odległości 1 m od pojazdu na poziomie gruntu, w warunkach słabej widoczności. |
| 2.11 | Szuflady, podesty i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadaniem z prowadnic). Schowki wyposażone w regały wysuwne lub obrotowe na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy. |
| 2.12 | Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 2.13 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 2.14 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych, w których przewidziane będą urządzenia z napędem spalinowym. |
| 2.15 | Zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów wykonany ze stali nierdzewnej, lub innego materiału odpornego na korozję np. kompozyt. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatacje (grodzie zabezpieczające), oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik musi posiadać właz rewizyjny. |
| 2.16 | - Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. - Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatacje, - Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym musi być możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu. Nasady napełniania 52. |
| 2.17 | Autopompa musi być zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno - pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25ºC. Sterowanie ogrzewaniem autopompy również z pulpitu kierowcy. |
| 2.18 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A32/8 - 2,5/40. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia. Autopompa przeznaczona do ciężkiej pracy. Autopompa powinna być sterowana ręcznie jak i automatycznie. |
| 2.19 | Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |
| 2.20 | Samochód musi być wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania sprężonym powietrzem. |
| 2.21 | Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny za pomocą korby. |
| 2.22 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: - min. czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych w tylnej części pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno – pianowego zamontowanego na dachu pojazdu, - instalacji zraszaczowej. |
| 2.23 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |
| 2.24 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek |
| 2.25 | W tylnej części nad przedziałem autopompy powinien się znajdować panel sterowania wyposażony w wszelkie niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające bezpieczną oraz sprawną obsługę pompy, a mianowicie; - sterowanie obrotami silnika – autopompy - elektroniczny- diodowy poziom ilości środków gaśniczych - sterowanie zaworami elektropneumatycznymi - manometr niskiego ciśnienia - manometr wysokiego ciśnienia - manowakuometr do tankowania geodezyjnego - sterowanie dozownikiem i metodą jego zasilania - licznik motogodzin-pracy autopompy - intuicyjne wykonanie - manipulator radiostacji lub głośnik W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej musi być zamontowany awaryjny wyłącznik silnika pojazdu. W przedziale autopompy należy, zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną - sterowania automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy. |
| 2.26 | Ponadto w przedziale autopompy powinien znajdować się schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów. |
| 2.27 | Urządzenia odcinające (zawory) sterowane elektrycznie bądź pneumatycznie dodatkowo muszą posiadać możliwość sterowania ręcznego. |
| 2.28 | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z odcinającym zaworem kulowym do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania musi mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika |
| 2.29 | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie min. stężeń 3% i 6% (tolerancja ± 0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. |
| 2.30 | Wszystkie elementy układu wodno – pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 2.31 | Konstrukcja układu wodno – pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie maksymalnie przy użyciu dwóch zaworów, łatwo dostępnych. |
| 2.32 | Na wlocie ssawnym autopompy oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |
| 2.33 | Nasady tłoczne i zasilające muszą posiadać odwodnienia. |
| 2.34 | Maszt oświetleniowy: - działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu, - złożenie masztu bez konieczności ręcznego wspomagania, - przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża na którym stoi pojazd, do oprawy reflektorów ustawionych poziomo, powinna wynosić min. 6 m, - maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm, - sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno odbywać się z poziomu ziemi elektrycznie, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania - zamontowana automatyczna funkcja złożenia masztu. - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu - stopień ochrony reflektorów masztu min. IP 54. |
| 2.35 | Mocowanie aparatów oddechowych jednobutlowych winno być zamontowane w siedzeniach strażaków, mocowanie musi umożliwiać założenie aparatów bezpośrednio na plecy. Uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska, odblokowanie każdego aparatu musi być indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). Rozwiązanie musi zapewniać możliwość jednoczesnego przewożenia aparatów z butlami różnego rodzaju. |
| III. | WYPOSAŻENIE: |
| 3.1 | Z przodu lub z tyłu pojazdu montaż wyciągarki linowej o sile uciągu min.7 t. z liną o długości min.30m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania oraz rolkową prowadnicę liny. Wciągarka osłonięta stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych – bez ostrych krawędzi; minimalny promień zaokrągleń nie mniejszy niż 50 mm. Wyciągarka musi być wyposażona w pilot na przewodzie umożliwiający kierowcy bezpieczne sterowanie z kabiny jak i na zewnątrz. Dodatkowo musi być wyposażona w klemę i gniazdo wtykowe i szekle. |
| 3.2 | Na pojeździe należy zapewnić miejsce na sprzęt zgodnie ze standardem wyposażenia samochodu GCBA 5/32 wg wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu PSP z dnia 14 kwietnia 2011 r.. wydanych prze KG PSP. Pojazd musi posiadać uchwyty do mocowania sprzętu. |
| 3.3 | Pojazd musi posiadać instalacje elektryczne i pneumatyczne oraz hak holowniczy przystosowany do holowania przyczep zgodnie ze świadectwem homologacji z tyłu pojazdu oraz musi być wyposażony w zaczep do holowania z przodu pojazdu o wytrzymałości, która umożliwia holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. |
| 3.4 | Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, |
| 3.5 | Pojazd musi być wyposażony w następujący sprzęt pożarniczy (sprzęt dostarczony z pojazdem): - Butla powietrza nadciśnienia kompozyt – zapasowa – szt.4 (kompatybilny z posiadanymi aparatami w jednostce marki Aauer) - Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą kompozytową - szt.4 (kompatybilny z posiadanymi aparatami w jednostce marki Aauer) - Latarki EX kątowe z ładowarką 12 V – szt.4 - Prądownica pianowa 2/15 – szt.2 - Prądownica wodna TURBO 52 –szt.2 - Radiotelefon przenośny o parametrach: częstotliwość VHF136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min. 14 znaków z zamontowanymi w kabinie ładowarkami. – szt.4 - Sygnalizator bezruchu – szt.4 - Torba PSP R1 z noszami – kpl.1 - Kamera termowizyjna o parametrach -Budowa o zmniejszonej palności (materiał przeszedł test odporności na bezpośrednie działanie płomieni zatwierdzony przez NFPA). IP 67 (odporność na kurz i wodę), - min wymiary 200 x 95 x 78 mm - waga do 1,5 kg. wraz z akumulatorem - zasilanie akumulatorem litowo-żelazowo-fosforanowy (z możliwością ładowania) - tryb kolorystyczny - 2 (search & fire / poszukiwanie + pożar) - wyświetlacz min. 69 mm (2.7”) kolorowy LCD - zoom - min. 2x i 4x zoom (cyfrowy) - rozdzielczość przetwornika – min. 384 x 288 pikseli - wysoka czułość termiczna 40 mK (maks.). - pamięć dla 1.000 zdjęć, jpg - funkcja „zamrożenia” obrazu, - ciągły zapis video (6 godzin) - w zestawie kamery winna być:: walizka, 2 baterie, ładowarka, kabel USB, - karabińczyk i smycz – szt.1 - Węże tłoczne W-75 -10 odc. - Węże tłoczne W-52 -10 odc. - Wąż ssawny 110 2,4 m -szt. 3 - Przełącznik 110/75 szt. 1 - Przełącznik 75/52- szt. 2 - Przełącznik 52/25- szt. 2. - Rozdzielacz kulowy potrójny 75/52-75-52 - Smok ssawny skośny 110, - Pływak z sitem i zatrzaśnikiem - Linka asekuracyjna do linii ssawnej - Drabina dwuprzęsłowa wysuwana 10 m. Sprzęt, który podlega certyfikacji CNBOP musi posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania. |
| 3.6 | Pojazd musi być wyposażony w agregat prądotwórczy o mocy min. 3,6 kVA do zasilania najaśnić masztu i innych odbiorników oraz przedłużacz 400/230 V o długości 20m na zwijadle z rozdzielaczem (3f/3f+1f+1f) |
| IV. | INFORMACJE DODATKOWE: |
| 4.1 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z wytycznymi KG PSP. |
| 4.2 | Zastosowane w pojeździe oznaczenia, instrukcje, napisy itp. muszą być wykonane w języku polskim. |

Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa także Załącznik nr 2 do SIWZ.

- Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania:

- odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- być fabrycznie nowy (rok produkcji 2014) i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.

- Miejscem odbioru jest siedziba Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

### Informacje dodatkowe:

Wymagany okres gwarancji:

- na podwozie samochodu min 24 miesiące;

- na nadwozie pożarnicze min. 24 miesiące.

Okresy powyższe liczone są od daty odbioru potwierdzonego protokołem odbioru.

### Uwaga!

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych z wymienionymi w SIWZ. W takim  przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

### Rozdział 3 – TERMIN WY KONANIA ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie w terminie do  dnia 25 września 2014 roku.

### Rozdział   4   –   OPIS   WARUNKÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS   SPOSOBU

DOK ONY WANIA OC ENY SPEŁNIANIA TY CH WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp dotyczące:

a) pos iadania uprawni eń do wykonywani a okreś lonej dzi ałalnoś ci lub c zynnośc i , jeżeli przepis y prawa

nakładają obowi ązek ic h pos iadania;  Zmawiający nie precyzuje tego warunku.  b) pos i adani a wi edzy i doś wiadc zenia

Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał przynajmniej dwie dostawy o podobnym zakresie o wartości min. 700.000,00 zł brutto każda.

c )  dys ponowani a  odpowi ednim  potenc jałem  tec hni c znym  oraz  os obam i  zdolnymi  do  wykonania

zamówi eni a,

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.  d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 500. 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy złotych)

  - Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w/w warunki udziału                       w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia wymienione                 w rozdziale 5 SIWZ. Ocena spełnienia warunków nastąpi na zasadzie„ spełnia” lub „nie spełnia”                    w odniesieniu do poszczególnych warunków. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia wymienionych powyżej warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

  - Jeżeli Wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej w ust. 1 pkt b-d, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                           w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert nie podlega wykluczeniu. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (zgodnie z art. 24 ust. 1              i 2 Pzp):

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub  zostali  zobowiązani  do  zapłaty  kary  umownej,  jeżeli  szkoda  ta  lub  obowiązek  zapłaty  kary

umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                      z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                        z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec  których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo,               o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz. U. poz. 769 )-przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w  art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy :

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania,             z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 Pzp., lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp.;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 Pzp, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331,z późn.zm. ), złożyli odrębne oferty lub wnioski              o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami                  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Pzp wykonawcy spełniają łącznie (ust. 1, pkt a- d siwz), natomiast warunek określony w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. musi spełniać każdy z wykonawców (ust. 4, pkt 1-11, ust. 5 pkt 1-5 siwz ). W przypadku wspólnego ubiegania się o w/w zamówienie przez więcej niż jednego wykonawcę, wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:

- reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze złożonej oferty oraz zawartej umowy.

### Rozdział    5    –    WY KAZ    OŚWIADCZEŃ    LUB    DOK UMENTÓW,    JAKIE    MAJĄ    DOSTARCZYĆ

WY KONAWCY      W     CELU      POTWIERDZENIA     SPEŁNIANIA      WARUNKÓW      UDZIAŁU                    W POSTĘPOWANIU

1) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał);

### W przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie.                             W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.

2)) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (określonych w art. 24 ust. 1 Pzp) – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .

Zamawiający uzna samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe z właściwego rejestru jako dokumenty urzędowe jeżeli będą posiadały cechy, o których mowa w art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1992 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( Dz. U. z 2013r. poz. 1203 ze zm.),               i które zostały określone w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestru oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze ( Dz. U. Nr 297, poz. 1760.). W przypadku gdy Wykonawca do oferty dołączy wydruk elektroniczny wydany przez Centralną Informację KRS w formie „PDF” zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,                   że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku Wykonawcy będącego spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z opłacaniem podatków powinien przedstawić zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki nie zaś do jej wspólników.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty muszą być złożone osobno dla każdego ze wspólników.

- wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw głównych z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane należycie. Wykonawca winien w wykazie wskazać dostawy odpowiadające swym zakresem i wartością dostawom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b. Wykonawca ma obowiązek złożyć dowody co najmniej dla dostaw wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku, którego opis został określony w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b.

Dowodem,   o   którym   mowa   powyżej   jest   poświadczenie.   Jeżeli   z   uzasadnionych   przyczyn

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, jako dowody traktowane będą oświadczenia wykonawcy. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwość lub gdy z poświadczenia lub innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

Wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa w punkcie 1 ppkt. 6 może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817) .Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 5 do SWIZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców.

Ponadto, jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać wysokość tych dostaw                      w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości                    w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej               z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500. 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

- Ponadto, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm. ), albo informację o tym, że WYKONAWCA nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej       (podmioty zagraniczne):

- zamiast dokumentów , o których mowa w pkt 1 ppkt 3),4),5) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że :

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenia, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub  będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

### Rozdział 5a. INNE DOK UMENTY

1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ – Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał).

- Wypełniony opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – w razi e taki ej koniec znośc i (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo:

- reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

### Rozdział  6  –  SPOSÓB  POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WY KONAWCAMI  ORAZ

PRZEKAZY WANIA OŚWIADC ZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WY KAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WY KONAWCAMI

- Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie lub faksem. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków oraz informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Faks niepotwierdzony przez strony (mimo wystosowania takiego żądania) uważa się za skutecznie dostarczony po upływie 2 dni od jego nadania.

Treść zapytań ofertowych prosimy kierować również drogą elektroniczną na adres: zamowienia@milakowo.eu.

- Zainteresowani złożeniem oferty mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z wnioskiem                  o udzielenie wyjaśnień dotyczących SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych   wyjaśnień,   Zamawiający   może   udzielić   wyjaśnień   albo   pozostawić   wniosek   bez

rozpatrzenia. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków                 o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek o udzielenie wyjaśnień winien być podpisany przez osobę uprawnioną.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami  w sprawach proceduralnych jest Karol Żabik, tel. 89 757 83 41

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami  w sprawach technicznych jest Stanisław Banach, tel. 89 757 83 37

### Rozdział 7 – WY MAGANIA DOTY CZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### Rozdział 8 - TERMIN ZWIĄZANIA OF ERTĄ

- Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

### Rozdział 9 – OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Ofertę stanowić będzie formularz oferty wraz z załącznikami tj. dokumentami lub poświadczonymi

przez wykonawcę (lub notariusza) za zgodność z oryginałem ich odpisami lub kserokopiami – wymienionymi w Rozdziale 5 i  5 A SIWZ ,

- Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę.

- Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone podpisem osoby upoważnionej. W przypadku, gdy wykonawca jako  załącznik  do oferty dołączy kserokopię jakiegoś dokumentu, która będzie nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej wiarygodności, a Zamawiający nie może sprawdzić jej autentyczności w inny sposób, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

- Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty musi być dołączone do oferty ( oryginał ) .

- W ofercie składanej wspólnie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny              z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi                     w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem Wykonawcy.

- Stwierdzenie podania przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji istotnych dla prowadzenia postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (art.24 ust.2 pkt.3 Pzp).

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

- Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim.

- Oferta winna zawierać spis wszystkich przedkładanych dokumentów, w tym załączników.

Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż           w terminie  składania  ofert,  że  nie  mogą  być  udostępnione  –  muszą  być  oznaczone  klauzulą:  „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)” i załączone jako odrębna część, nie złączona z ofertą w sposób trwały.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wycofanie lub zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „Wycofanie” lub „Zmiana”. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowana,             a także zaparafowana przez podpisującego ofertę. Należy także zaznaczyć ilość stron oferty,                w tym załączników.

### Rozdział 10 – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w I piętro (sekretariat), w terminie do dnia 09.06.2014r. do godziny 10:00 w zamkniętym opakowaniu oznaczonym:

### „Przetarg nieograniczony: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

Nie otwierać przed 09.06.2014r. godz. 10:30

- Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę otrzymania i zarejestrowania w przez sekretariat.

- Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt. 1 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób: Gmina Miłakowo, ul. Olsztyńska 16, 14-310 Miłakowo.

- Ofertę złożoną po terminie zwraca się niezwłocznie bez otwierania, natomiast  oferty  przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

- Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 09.06.2014r. godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego – II piętro sala narad.

- Otwarcie ofert i ich ocena zostaną dokonane przez Komisję Przetargową.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Na pisemny wniosek Wykonawcy, który  złożył ofertę, a nie był obecny podczas otwarcia ofert, zostaną przesłane mu informacje, o których mowa w ust. 7 i 8.

### Rozdział 11 – OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Cena ofertowa winna być obliczona przez Wykonawcę łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) i pozostaje niezmienna w czasie realizacji umowy. Dla towarów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej stosuje się aktualnie stawkę podatku VAT 8%, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do w/w ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

- Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę winna uwzględniać wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy.

- Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku i stanowić będzie wartość umowy.

4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp. w tym:

  - oczywiste omyłki pisarskie ,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

O poprawieniu omyłki Zamawiający powiadomi  niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  W przypadku gdy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia , nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa pkt c), jego oferta  zostanie odrzucona.

- Zamawiający odrzuca ofertę w sytuacjach określonych w art. 89 Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia zawartej umowy o zamówienie publiczne w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.                      W przypadku wybrania oferty wspólnej rozliczenia prowadzone będą tylko ze wskazanym w ofercie pełnomocnikiem wykonawców, ale wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia.

### Rozdział 12 - OPIS KRY TERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY   WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium cena* – waga 100%.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 pkt.

Wzór do wyliczenia punktów wg kryterium oceny: najniższa ofertowa cena brutto

C = ----------------------------------------------------- x 100 pkt

cena badanej oferty brutto

* w przypadku podmiotów zagranicznych, które na podstawie odrębnych przepisów, nie są zobowiązane do uiszczenia podatku VAT w kraju i ich oferty zawierają cenę z 0% stawką podatku VAT, Zamawiający dokonując oceny ofert w kryterium ceny dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych , kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy, podatku VAT oraz cła.

### Rozdział 13 – FORM ALNOŚCI, KTÓRE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WY BORZE OFERTY

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie   po   wyborze   najkorzystniejszej  oferty  Zamawiający	jednocześnie  zawiadamia wykonawców (art. 92 ustawy), którzy złożyli oferty, o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

b)wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

c) wykonawcach,   którzy   zostali   wykluczeni   z   postępowania   o   udzielenie   zamówienia,   podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  i  2  Pzp,  po  którego  upływie  umowa  w  sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. a), na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,               o którym mowa w ust. 3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający  może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zaistnieją przesłanki unieważnienia postępowania , o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę odrębnie.

- W przypadku podmiotów występujących wspólnie, warunkiem podpisania umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym jest dostarczenie umowy konsorcjum.

### ROZDZIAŁ 14 – WY MAGANIA DOTY CZĄCE ZABEZPIECZENIA NAL EŻYTEGO WY KONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

### Rozdział 15 – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO

TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Z wybranym, w wyniku przeprowadzenia postępowania, Wykonawcą zostanie podpisana umowa, zgodna ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy,              w stosunku do treści oferty, w zakresie:

  - terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w  przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności                o obiektywnym charakterze);

  - parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju /modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia;

  - wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu , że cena netto pozostaje bez zmian.

  - zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i/lub 2) zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa .

- Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

### Rozdział 16 – POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZY SŁUGUJĄCY CH WY KONAWCY

W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Zasady stosowania środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej przysługują podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje Wykonawcy wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 Pzp.

- Wykonawca może w  terminie  przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z  przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 Pzp

- Odwołanie wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec innych czynności niż określone powyżej;

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej

Rozdział 17 – ZAŁĄCZNIKI – wg wykazu:

| L.p. | Wyszczególnienie |
| --- | --- |
| 1. | Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy. |
| 2. | Załącznik Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia . |
| 3. | Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy. |

| 4. | Załącznik Nr 4 Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w trybie art. 24 ust. 1 ustawy. |
| --- | --- |
| 5. | Załącznik nr 5 Wykaz dostaw |
| 6. | Załącznik Nr 6 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. |
| 7. | Załącznik Nr 7 Wzór umowy |

........................................................

(pieczęć wykonawcy)

Załącznik Nr 1

### FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

Wykonawca oświadcza, że:

1. Spełnia   warunki   udziału   w   postępowaniu   i   potwierdza   to   złożeniem   wymaganych   przez zamawiającego dokumentów.

2. Oferuje wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto: .......................................................................... zł (słownie:………….........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................)

w tym: podatek VAT......% tj.: …………………………… zł ((słownie: .................................................................................)

wartość netto .............................. zł (słownie: ...................................................................................................

......................................................................................................................................................................................)

- Cena ofertowa określona w ust. 2 uwzględnia wszystkie koszty i ewentualne upusty związane z realizacją dostawy i jest niezmienna w trakcie realizacji umowy.

- Zamówienie zrealizowane zostanie w terminie: …………………………….

- Na przedmiot zamówienia udziela gwarancji: na podwozie ……….. miesięcy (bez limitu kilometrów), na nadwozie pożarnicze ……….. miesięcy – okres liczony od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy

- Akceptuje  30  –  dniowy  termin  płatności,  liczony  od  daty  otrzymania  poprawnie  wystawionej faktury VAT (wystawionej w oparciu o podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego).

- Zamówienie  zamierza  wykonać  siłami  własnymi/powierzyć  podwykonawcom  w  następującym zakresie:* …………………………………………………………………………………..….…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

- Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest …………………………….……………………………………….

- Deklaruje okres związania niniejszą ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 10. Posiada NIP— ....................................................... , REGON ..................................................

- Po przeanalizowaniu warunków realizacji zamówienia nie wnosi uwag.

- Złożona przez niego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a wzór umowy został zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

osoby/osób uprawnionych

POUCZENIE:

(*) – NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ

MIEJSCA WYKROPKOWANE NALEŻY UZUPEŁNIĆ.

………………………………………………..

data, imię, nazwisko, podpis

........................................................

(pieczęć wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków w trybie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

Ja ( imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………………………………………. reprezentujący firmę ( nazwa firmy ): ………………………………………………………………………………………. jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: ………………………………………………………………….

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam , pod odpowiedzialnością karną wynikająca z art. 297 Kodeksu karnego, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ), tzn. spełniamy warunki , dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

### *w przypadku podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie.                       W takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców.

Oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie.

........................................................

(pieczęć wykonawcy)

### OŚWIADCZENIE*

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków

Ja ( imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………………………………………. reprezentujący firmę ( nazwa firmy ): ………………………………………………………………………………………. jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze: ………………………………………………………………….

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam , pod odpowiedzialnością  karną wynikająca z art. 297 Kodeksu karnego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ).

..............................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

### *dotyczy wszystkich Wykonawców

Pieczęć Wykonawcy

Wykonawca

………….

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw .

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem wykazania realizacji określonego zakresu) | Całkowita wartość brutto w PLN | Termin realizacji |  | Nazwa Odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Załączamy  dowody  dla  co  najmniej  dostaw	wskazanych  na  potwierdzenie  spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

| ......................., | dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ | ................................................... |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis osób uprawnionych do składania |
|  |  | oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy |
|  |  | oraz pieczątka / pieczątki |

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

……………………………………...

( adres Wykonawcy )

### INFORMACJA*

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 )

Przystępując do postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem,

Ja ( imię i nazwisko ) : ………………………………………………………………………………………………………. reprezentujący firmę ( nazwa firmy ): ……………………………………………………………………………………….

jako osoba upoważniona, w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy informuję, pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego, że NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. ).

### UWAGA!

Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast w/w informacji składają listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.                    W przypadku podmiotów występujących wspólnie listę należy złożyć odrębnie dla każdego                  z Wykonawców.

..............................................................................

data, imię, nazwisko, podpis osoby/osób uprawnionych

### *w przypadku podmiotów występujących wspólnie informację należy złożyć odrębnie dla każdego z Wykonawców.

WZÓR

UMOWA NR ……..

Zawarta w dniu …………….. w …………………… pomiędzy:

Gminą Miłakowo, z siedzibą

w Miłakowie, ul. Olsztyńskiej 16, 14-310 Miłakowo

REGON: 510743692, NIP: 741-20-25-674

reprezentowaną przez:

Burmistrza Miłakowa - Aleksandra Gawryluka

przy kontrasygnacie Skarbnika – Anny Maśnik

zwanym dalej Zamawiającym,

a

..................................................................................................................................

reprezentowanym przez – ………………………………………………….......……. zwanym dalej „Wykonawcą”,

Umowa została zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

### § 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zamówienie  polegające  na

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie”, w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy oraz ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy.

- W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać, przenieść na Zamawiającego własność i wydać mu: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy wraz ze specjalistycznym wyposażeniem, zwany dalej „samochodem” lub „przedmiotem umowy”, spełniający wymagania techniczne wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Przedmiot umowy winien spełniać następujące wymagania:

  - odpowiadać wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

  - być fabrycznie nowy, spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2, jak również posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia lub homologacji typu, bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

  - posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenie tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002);

  - spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z ustawą z dnia                        20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.),                                  z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

### § 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi brutto …….. zł (słownie:............................................................................ złotych), w tym podatek VAT…..% …….. zł (słownie:…………………………………………………….złotych),     wartość     netto     ………..     zł     (słownie:

………………………….. złotych).

- Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i jest stała przez cały okres trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 pkt 3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury, na konto w niej wskazane, po uprzednim odbiorze końcowym samochodu, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

### § 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania będącej przedmiotem umowy dostawy w terminie do dnia 25 września 2014 roku.

- Dostawa zostanie uznana za zrealizowaną pod warunkiem odbioru przez Zamawiającego przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1.

- Potwierdzeniem wydania przedmiotu umowy w terminie, jest protokół odbioru końcowego,                     o którym mowa w § 4 ust. 2.

- Do czasu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

### § 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbioru końcowego przedmiotu umowy Zamawiający dokona w siedzibie Wykonawcy.

- Odbioru  końcowego  dokona  dwóch  przedstawicieli  Zamawiającego,  w  obecności  co  najmniej jednego  przedstawiciela  Wykonawcy.  Protokół  odbioru  końcowego  zostanie  sporządzony                w  2 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 3.Wykonawca  jest  zobowiązany  wydać  przedmiot  umowy  z  zatankowanym  do  pełna  zbiornikiem paliwa.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru usterek, Wykonawca zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia lub wymiany wadliwych elementów na wolne od wad. W takim przypadku zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach i podpisany przez obie strony protokół o stwierdzonych usterkach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron, z konsekwencją określoną w § 7 umowy. Odbiór

końcowy przedmiotu umowy, stosownie do ust. 1 – ust. 4 nastąpi po usunięciu przez Wykonawcę stwierdzonych usterek.

- Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bez dodatkowego wynagrodzenia szkolenia             z obsługi pojazdu wraz z instruktażem prowadzenia pojazdu oraz obsługi urządzeń, dla przedstawicieli Zamawiającego (dla minimum 6 osób) w siedzibie Zamawiającego, w terminach uzgodnionych w protokole odbioru końcowego, w dzień roboczy, nie później jednak niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty odbioru końcowego samochodu. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy.

### §5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Do przedmiotu umowy przy jego wydaniu Wykonawca zobowiązuje się dołączyć: 1)Instrukcje obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim;

2)Książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy; 3)Dokumentację niezbędną do zarejestrowania samochodu;

- Wykaz dostarczonego sprzętu, stanowiącego wyposażenie przedmiotu umowy;

- Świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski;

- Wykaz punktów serwisowych na terenie kraju.

### §6

GWARANCJA I SERWIS

- Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres: ….. miesięcy na podwozie pojazdu (bez limitu kilometrów) oraz ……….. miesięcy na nadwozie pożarnicze.

- Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa           w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

- Wszystkie przeglądy podwozia i zabudowy wymagane w warunkach gwarancji ( usługa oraz koszty przemieszczania pojazdu, oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych) wykonywane są na koszt  i ryzyko Wykonawcy.

4.W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych, przeprowadzone będą w miejscu użytkowania samochodu przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Strony dopuszczają zgłoszenie usterki w formie faxu.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia samochodu do naprawy do dnia odebrania z naprawy sprawnego samochodu.

- W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć (wykonać) w miejscu użytkowania samochodu, przemieszczenia pojazdu dokonuje się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 4, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

### § 7

KARY UMOWNE

- W przypadku nie wykonania dostawy w określonym w § 3 ust. 1 terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli zwłoka w wydaniu przedmiotu umowy przekroczy 14 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, ze skutkiem określonym w ust. 3 – w terminie 7 dni od upływu 14 dniowego okresu zwłoki. W takim przypadku Zamawiający nie będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie Wykonawca poniósł w związku z umową. Odstąpienie od umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Jeżeli Wykonawca dopuści się zwłoki w przeszkoleniu przedstawicieli Zamawiającego, w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 6 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki karę umowną w wysokości 0,1% wartości brutto umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości brutto umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto umowy, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie Strony mogą żądać odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody.

- W razie zwłoki Zamawiającego w dokonaniu zapłaty z tytułu wynagrodzenia wynikającego                     z niniejszej umowy, Wykonawca ma prawo żądać ustawowych odsetek.”

### § 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w następującym zakresie:

  - terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w  przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności               o obiektywnym charakterze);

  - parametrów technicznych przedmiotu zamówienia – w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju /modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia;

  - wartości przedmiotu umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu , że cena netto pozostaje bez zmian;

  - zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby.

- W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub pkt 2 zmiany umowy będą dopuszczalne o ile nie ulegnie zmianie wynagrodzenie Wykonawcy określone w §2 .

- Każda ewentualna zmiana umowy wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia i nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają: oferta Wykonawcy, SIWZ, odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

### ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA :

…………………………………	………………………….